Załącznik Nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy wraz z montażem oznakowania lokalizacji Centrum Informacji Turystycznej w Gietrzwałdzie, w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” obejmującej: dostawę i montaż dwóch znaków drogowych oraz gabloty informacyjnej zewnętrznej.

1. Znaki drogowe informacyjne jednostronne – 2 szt.:

- Znak drogowy informacyjny jednostronny (kierunek: lewy), wykonany na wzór znaku drogowego E6. Wysokość: 30 cm, szerokość uzależniona od rozmieszczenia elementów graficznych znaku, z folii odblaskowej 3M na podkładzie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubości minimum 1,5 mm, zabezpieczone przed korozją, krawędzie zabezpieczone ramką aluminiową. Zamocowanie za pomocą uchwytów montażowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) w sposób rozłączny. Znak umieszczony na jednym słupku średnicy min. fi 60 mm z rury ocynkowanej i długości zapewniającej umieszczenie znaku na wysokości 2,80 m. Na znaku powinien widnieć napis: Informacja Turystyczna. Kolorystyka: białe tło, czcionka i obwódka znaku niebieska. Każdy materiał użyty do wykonania znaków musi posiadać aprobatę techniczną i certyfikaty zgodności nadane mu przez uprawnioną jednostkę.

- Znak drogowy informacyjny jednostronny (kierunek: prawy), wykonany na wzór znaku drogowego E6. Wysokość: 30 cm, szerokość uzależniona od rozmieszczenia elementów graficznych znaku, z folii odblaskowej 3M na podkładzie z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubości minimum 1,5 mm, zabezpieczone przed korozją, krawędzie zabezpieczone ramką aluminiową. Zamocowanie za pomocą uchwytów montażowych (zabezpieczonych antykorozyjnie) w sposób rozłączny. Znak umieszczony na jednym słupku średnicy min. fi 60 mm z rury ocynkowanej i długości zapewniającej umieszczenie znaku na wysokości 2,80 m. Na znaku powinien widnieć napis: Informacja Turystyczna. Kolorystyka: białe tło, czcionka i obwódka znaku niebieska. Każdy materiał użyty do wykonania znaków musi posiadać aprobatę techniczną i certyfikaty zgodności nadane mu przez uprawnioną jednostkę.

Znaki powinny być zgodne ze wzorem znaku E-6 z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 1393) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181).

Zestawienie znaków drogowych do projektu:

| Gmina | ilość | Lokalizacja | Nr działki | Nr drogi | Rodzaj drogi | Kierunek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gietrzwałd | 2 | Gietrzwałd, ul. Ostródzka (przed skrzyżowaniem z ulicami Kościelną i Szkolną) | 219/3 obręb Gietrzwałd | bez numeru | gminna | lewy |
|  |  | Gietrzwałd, ul. Olsztyńska (przed skrzyżowaniem z ulicami Kościelną i Szkolną) | 133/7 obręb Gietrzwałd | bez numeru | gminna | prawy |

Wykonawca przed montażem znaków zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia od Zamawiającego o ostatecznej lokalizacji znaków.

Proponuje się zastosować na znaku napis „Informacja Turystyczna” w jednym wierszu z zachowaniem minimalnej szerokości znaku.

2. Gablota informacyjna zewnętrzna – 1 szt.

Tablica zostanie umieszczona na ścianie zewnętrznej budynku, w którym znajduje się Informacja Turystyczna przy ul. Kościelnej 1 w Gietrzwałdzie. Przed montażem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie od Zamawiającego co do ostatecznej lokalizacji tablicy.

Wymagane parametry:

- gablota pionowa, wodoodporna z przeznaczeniem do zastosowania na zewnątrz budynku;

- minimalne wymiary całej gabloty: szerokość 95 cm, wysokość 175 cm, głębokość 4 cm;

- szyba bezpieczna akrylowa 4 mm

- profil aluminiowy, kolor srebrny,

- zawiasy montowane na dowolnym boku;

- plecy wykonane z materiału wodoodpornego;

- wypełnienie magnetyczne (kolor biały lub szary);

- gablota zamykana na klucz, zamek na wysokości 75 cm licząc od dołu gabloty;

- wywietrzniki zapobiegające zaparowaniu wnętrza gabloty;

- gablota montowana na śruby do ściany budynku.